Activité 2 : mesurer une distance et allumer un voyant lumineux

Consigne  :

- Brancher une DEL ROUGE en série avec une résistance de 330  sur la sortie numérique D8.

- Brancher une DEL VERTE en série avec une résistance de 330  sur la sortie numérique D9.

Aide :

Par exemple, une broche peut-être testée et une action A réalisée si la broche est inférieure à 500, et une autre action B réalisée si la broche est supérieure ou égale à 500.

Le code ressemblera à cela :

if (broche < 500)

{

// action A

}

else

{

// action B

}

A partir du programme initial, vous devez :

- Allumer la DEL verte uniquement si la distance mesurée est supérieure à 60 cm.

- Allumer la DEL rouge uniquement si la distance mesurée est inférieure à 60 cm

Activité 3 : Mesurer une distance avec avertisseur sonore

lumineux

Consigne :

    Brancher un haut parleur sur la sortie numérique D10, il est configuré en sortie.

Consigne de codage : Instructions tone et noTone

tone(broche,fréquence)  génère une tension alternative carrée à la  fréquence spécifiée sur la broche

noTone(broche) stoppe le son

A partir du programme de l’activité « mesurer une distance et allumer un voyant », vous devez :

- Générer un son strident si la distance mesurée est inférieure à 60 cm