#### Sciences Physiques –2nd professionnelle 	Thème : Hygiène et Santé

Référence programme
Module HS1
Partie 2 : Comment éviter le basculement d’un objet ?

# Situation Problème

Thomas, élève en seconde, s’intéresse à l’escalade, sport qu’il va pratiquer en club à la rentrée.

En attendant, il se renseigne sur le matériel nécessaire à la pratique de ce sport dont la bonne connaissance optimise la sécurité.

Une longe est un équipement de protection individuel qui permet 
de s’accrocher à la paroi. 
Elle est composée d’une corde et d’un mousqueton (voir figure 1).

En position d’équilibre sur la paroi, le grimpeur met sa longe en tension 
comme le montre la figure 2 ci-contre.

Figure 1: une longe

Figure 2 : grimpeur en équilibre contre la paroi

Thomas s’intéresse au mousqueton : 
il se demande comment, un si petit objet, peut assurer la sécurité d’un grimpeur en équilibre contre la paroi comme le montre la figure 2 !

Problématique : Quels efforts doit pouvoir subir le mousqueton pour rester en

équilibre ?

1 – En analysant les mots utilisés dans la problématique, à quels mots-clés, à quelles connaissances pensez-vous ? (C1)

2– Emettre une hypothèse permettant de répondre à la problématique posée. (C2)

3- Proposer un protocole expérimental afin de vérifier votre hypothèse.(C2)

Liste de matériels disponibles :

2 dynamomètres.

Un tableau magnétique.

1 solide de masse négligeable. (Pourquoi pas 1 trombone ?)

1 boite des masses marquées.

Appel n°1 : Expliquer oralement le protocole proposé

4-On donne le montage suivant :

Dynamomètre 2

Tableau

Dynamomètre 1

B

magnétique

A

Solide de masse négligeable                            feuille de papier A3

a)Que modélisent les éléments suivants : (C2)

Dynamomètre 1 ; Dynamomètre 2, le solide de masse négligeable.

b)Réaliser le montage. (C3)

- Vérifier le « zéro » des  dynamomètres mis à disposition.

- Sur la feuille de papier A3, représenter avec précision:

- le solide

- et les forces, sous forme de flèche, à la règle, qui s'exercent sur le solide aux points A et B

- Définissez une échelle appropriée pour représenter les forces

- Noter dans le tableau ci-dessous les caractéristiques des forces  qui s'exercent sur le solide de masse négligeable aux points A et B

| Force | Point d’application | Droite d’action | Sens | Valeur (en N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FA |  |  |  |  |
| FB |  |  |  |  |

Appel n°2 : Faire vérifier le montage et le tableau des caractéristiques

5a)En les comparant, que pouvez vous dire des deux forces FA et FB ? (C1 et C2)

5b) Quels sont les corps qui exercent ces forces sur le mousqueton utilisé par le grimpeur ?

6-La problématique était :

Quels efforts doit pouvoir subir le mousqueton pour rester en équilibre ?

a) Votre hypothèse de départ était-elle correcte ?  (C4)

b) Répondre à la problématique à l’aide de phrases et réaliser un schéma sur la photo du mousqueton ci-dessous en illustrant les efforts exercés sur celui-ci. (C4 et C5)