#### Sciences Physiques –2nd professionnelle 	Thème : Hygiène et Santé

Référence programme
Module HS1
Partie 2 : Comment éviter le basculement d’un objet ?

# Situation Problème

Thomas, élève en seconde, s’intéresse à l’escalade, sport qu’il va pratiquer en club à la rentrée.

En attendant, il se renseigne sur le matériel nécessaire à la pratique de ce sport dont la bonne connaissance optimise la sécurité.

Une longe est un équipement de protection individuel qui permet 
de s’accrocher à la paroi. 
Elle est composée d’une corde et d’un mousqueton (voir figure 1).

En position d’équilibre sur la paroi, le grimpeur met sa longe en tension 
comme le montre la figure 2 ci-contre.

Figure 1: une longe

Figure 2 : grimpeur en équilibre contre la paroi

Thomas s’intéresse au mousqueton : 
il se demande comment, un si petit objet, peut assurer la sécurité d’un grimpeur en équilibre contre la paroi comme le montre la figure 2 !

Problématique : Quels efforts doit pouvoir subir le mousqueton pour rester en

équilibre ?

1 – En analysant les mots utilisés dans la problématique, à quels mots-clés, à quelles connaissances pensez-vous ? (C1)

2– Barrer les hypothèses incohérentes (C2) :

- L’accroche au niveau de la paroi doit exercer une force sur le mousqueton plus grande que celle qu’exerce le grimpeur.

- Les efforts que subit le mousqueton ont des sens opposés.

- Le grimpeur est plus léger qu’au niveau du sol, le mousqueton subit alors moins d’efforts de la part du grimpeur que de l’accroche au niveau de la paroi.

- Le poids du grimpeur doit être plus grand que la force qu’exerce l’accroche au niveau de la paroi.

- le poids du grimpeur et la force exercée par l’accroche au niveau de la paroi sont de même valeur.

3- Parmi les hypothèses qui restent, cocher le montage qui permettrait de les valider.

Appel n°1 : Expliquer oralement le protocole proposé

4) Réaliser le montage choisi après discussion avec le professeur (C3) :

- Vérifier le « zéro » des  dynamomètres mis à disposition.

- Placer une feuille de papier A3 derrière le solide, représenter avec précision:

- le solide

- et les forces, sous forme de flèche, à la règle, qui s'exercent sur le solide aux points A et B

- Définissez une échelle appropriée pour représenter les forces

Noter dans le tableau ci-dessous les caractéristiques des forces  qui s'exercent sur le solide de masse négligeable aux points A et B

| Force | Point d’application | Droite d’action | Sens | Valeur (en N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FA |  |  |  |  |
| FB |  |  |  |  |

Appel n°2 : Faire vérifier le montage et le tableau des caractéristiques

En les comparant, que pouvez vous dire des deux forces FA et FB ? (C1 et C2)

6-La problématique était : « Quels efforts doit pouvoir subir le mousqueton pour rester en équilibre ? »

a) En revenant sur les hypothèses de la question 2), quelles sont celles qui sont correctes ?  (C4)

b) Répondre à la problématique à l’aide de phrases et réaliser un schéma sur la photo du mousqueton ci-dessous en illustrant les efforts exercés sur celui-ci. (C4 et C5)