| CYCLE CENTRAL | SEQUENCE : INTENSITE DU COURANT DANS UN CIRCUIT SERIE | N°….. |
| --- | --- | --- |
| 4 ème | Question du programme : L’intensité et la tension en courant continu. | DUREE: ...1H 30 .. |
| O B J E C T I F S | Contenus - notions : Loi de conservation vérifiée par l’intensité en courant continu dans un circuit en boucle simple. Le comportement d’un circuit en boucle simple est indépendant de l’ordre des dipôles associés en série Compétences : Mesurer une intensité en différents endroits du circuit. Connaître et vérifier la conservation de l’intensité en courant continu dans un circuit série. Montrer que le courant qui traverse une pile dépend du circuit sur lequel elle est branchée. |  |

| DEROULEMENT POSSIBLE | COMMENTAIRES |
| --- | --- |
| Que penses-tu de l’INTENSITE du courant traversant chaque lampe ? 1-RAPPEL : Alimenter individuellement une lampe L1 et une lampe L2. Comment savoir si leur fonctionnement est normal ? è 2 élèves mesurent l’intensité qui les traverse. 2- POINT DE DEPART, l’étude d’un circuit : 2 lampes L1 (6V ; o,6 A) et L2 (6V ; 1A) montées en série sont reliées à un générateur 6 V. Un interrupteur permet de commander le circuit. - Schéma du circuit (à vérifier) - Réalisation (à vérifier avant branchement du générateur) - Observation : les élèves notent leurs observations (les deux lampes n’éclairent pas normalement et L1 éclaire plus que L2.) - Questionnement : - I) Penses-tu qu’une lampe est défectueuse (mauvais état) ? - II) L’ordre des lampes dans le circuit a-t-il de l’importance ? - 3- PROBLEME A RESOUDRE - 4-HYPOTHESES : # Série 1 : ¤ L’intensité dans L1 est plus grande que dans L2 # ¤ L’intensité dans L2 est plus grande que dans L1 # ¤ L’intensité est la même dans les 2 lampes - Série 2 : ¤ L’intensité est trop faible - ¤ L’intensité me paraît suffisante ###### ¤ L’intensité est trop forte - 5- Vérification expérimentale : - Proposition d’une démarche par les élèves - Schématisation du montage pensé comprenant un ou plusieurs ampèremètres (à vérifier) - Réalisation (à vérifier) - Mesures - A partir des résultats, chaque groupe tire une conclusion, et les confronte avec les hypothèses de départ - Auto-questionnement des élèves sur leurs éventuelles incompréhen-sions par écrit : “ Te poses-tu encore des questions, lesquelles ? ” # 6- Conclusion 7- Généralisation : - Que deviendrait l’INTENSITE dans le circuit si l’on ajoutait une troisième lampe L3 (6V ; 0,25A) aux 2 autres ?(Procéder à une vérification expérimentale) - Le montage en série présente-t-il donc un intérêt ? | # Les élèves doivent savoir utiliser le multimètre en ampèremètre, et connaître la signification des inscriptions figurant sur une lampe (tension et intensité nominale) Par groupe de 2 Nécessité d’avoir 2 lampes témoins sur le bureau Proposer des vérifications expérimentales pour écarter les réponses positives 3 multimètres par groupe sont souhaitables 1 compte-rendu est demandé par groupe Cette activité peut-être proposée à un groupe d’élèves plus rapide que les autres. |