DA - ACTIVITÉS EXPÉRIMENTALES

Transport mise en mouvement

Niveau : TSTI2D                   Thème : Transport : mise en mouvement, chaîne énergétique.

Documents supports

On souhaite monter et redescendre 3 personnes au 4ème étage d'un immeuble, la motorisation de l’ascenseur étant réversible.

Masse totale des 3 personnes : 160 kg.

Masse de l'ascenseur à vide : 650 kg.

Hauteur d'un étage : 3m.

Document N°1

Travail du Poids :

L'énergie mécanique nécessaire pour la montée de la charge de masse m en kg est Wj=Pxh où h représente la hauteur de montée de la charge en m et P le poids de la masse m

Wj=m .g.h 	avec 	g = 9,81 N.kg-1.

Document N°2

AS

Alimentation stabilisée

0-30V; 2,5A

Limiter à 12V

M

G

R

R: Rhéostat 33

M et G machine à courant continue identique

Im

Ig

Um

Ug

Banc de machines

Câblage du banc Moteur-Génératrice :

Matériel à disposition :

        - Banc Moteur-Générateur ;

        - Alimentation continue 30V_2,5A ;

        - Fils électriques sécurisés ;

        - 2 Joulemètres (description et fonctionnement en fichier joint), ou 4 multimètres au choix.

Précaution : 	La valeur nominale de tension d’alimentation du moteur est de 12V. Limiter la tension de l’alimentation à 12 V.

Document N°3

Réversibilité de la machine à courant continu

Considérons un dispositif qui peut se représenter sous la forme d'un ascenseur.

  - la machine doit lever la charge, elle absorbe du courant : c'est un moteur, il consomme alors l’énergie électrique du réseau.

  - la charge entraîne la machine, elle fournit du courant : c'est une génératrice, l’énergie électrique est alors restitué au réseau.

L’inversion du sens de rotation de la machine, entraine une inversion de la tension aux bornes de celle-ci. 
On reconnaît la nature de la machine à l'orientation relative des deux flèches désignant le courant et la tension.

Fonctionnement Moteur

Montée

Fonctionnement Générateur

Descente

Moteur

m

Energie Electrique

Energie Mécanique

Pertes

Générateur

g

Energie Mécanique

Energie Electrique

Pertes

On considère que la machine de l'ascenseur a les mêmes rendements que les machines expérimentalement étudiées.

Quelle est l'énergie électrique nécessaire pour monter et redescendre 3 personnes au 4ème étage d'un immeuble, la motorisation de l’ascenseur étant réversible ?

PROBLEME

Vous devrez :

- 	tout d’abord, déterminer expérimentalement le rendement d’une machine à courant continu, en explicitant clairement l’(les)hypothèse(s) que vous serez obligé de faire.

-	ensuite rédiger un compte rendu présentant vos résultats expérimentaux, ainsi que les calculs nécessaire à la détermination de l’énergie électrique qui vous est demandée.

COMPÉTENCES – CAPACITÉS/ - INDICATEURS de réussite/OBSERVABLES

| Compétences | Capacités / Indicateurs de réussite | durée |
| --- | --- | --- |
| S’approprier |  |  |
|  | - Comprendre que l’énergie consommée sur une montée et une descente correspond aux énergies perdues en fonctionnement moteur et générateur. | 10’ |
| Analyser | Proposer une stratégie pour répondre à la problématique concevoir un protocole / dispositif expérimental |  |
|  | - Comprendre la chaîne énergétique moteur –générateur et se rendre compte que l’étude du banc de machine permet de déterminer le rendement global moteur+générateur T=m.g. - Schématiser les appareils de mesures nécessaires au relever de la puissance absorbée ou de l’énergie absorbée. - Schématiser les appareils de mesures nécessaires au relever de la puissance consommée ou de l’énergie consommée. - Schématiser les appareils de mesures nécessaires au relever de la puissance utile ou de l’énergie utile. | 60’ |
| Réaliser | Faire l’expérience |  |
|  | - Réaliser le montage et le faire valider. - Vérifier l’intérêt du réglage de R sur le choix d’un point de fonctionnement. - On est amené à réfléchir sur le point de fonctionnement du montage, réglable à l’aide du rhéostat R. (Il faut s’éloigner du fonctionnement à vide) - Relever les grandeurs utiles à la détermination du rendement pour deux ou 3 points de fonctionnement différents. | 60’ |
| Valider | Répondre au problème |  |
|  | - Exploiter les résultats expérimentaux obtenus, et déterminer le rendement global de l’ensemble moteur-générateur. - Définir les hypothèses qui vont permettre de répondre à la question posée. (il faut faire l’hypothèse que m = g) - Répondre à la question posée. | 40’ |
| Communiquer |  |  |
|  | - Commenter le résultat obtenu. | 10’ |

Remarque : La préparation de la partie expérimentale peut-être détachée du TP.