Alerte voyant de température

Marine démarre sa voiture, le voyant de température s’allume sur le tableau de bord.

Le capteur permettant de mesurer la température du liquide de refroidissement est défectueux.

Après recherche sur internet, elle découvre qu’il existe 3 types de capteurs pour réparer sa voiture :

Thermistance (CTP)     -     Thermistance (CTN)   -    Thermistance  (Pt 100)

Marine achète dans une casse automobile une thermistance dont les caractéristiques sont effacées.

Après une recherche plus approfondie, Marine découvre que le capteur de température installé sur sa voiture est de type CTN

Problématique : La thermistance achetée par Marine peut-elle convenir ?

1-Appropriation de la problématique

En utilisant le document ressources, répondre aux questions suivantes :

a) Indiquer la température lue sur le tableau de bord et justifier l’apparition du voyant lumineux à

l’aide du document 1.

b) Nommer l’appareil de mesure permettant de mesurer une résistance électrique.

c)Donner l’unité de résistance électrique accompagnée de son symbole

d)Associer les courbes 1, 2 et 3 aux trois types de thermistances (CTP, CTN, Pt100) identifiées par Marine à l’issue de ses recherches. (Utiliser les documents 2 et 3)

2-Etude de la problématique

Matériels disponibles :

- Thermistance achetée par Marine

- Ohmmètre

- 1 Bécher 250 mL

- Plaque chauffante

- Thermomètre avec sa sonde de température

- Agitateur

- Support avec noix de serrage

- Gant anti-chaleur

a) Mesurer la résistance de la thermistance à la température ambiante

b) Proposer un protocole expérimental afin de répondre à la problématique posée

Appel professeur pour expliquer votre démarche

c) Le protocole expérimental proposé par le professeur correspond-il à celui que vous

avez proposé ? Si ce n’est pas le cas, expliquer les différences.

d) Réaliser le protocole proposé.

e) Répondre à la problématique posée

3-Exploitation de la problématique

a) Représenter graphiquement les mesures réalisées :

Abscisses : 1 cm pour 10 °C

Ordonnées : 1 cm pour 200 Ω

ou Ouvrir une feuille de calcul dans un tableur-grapheur (Excel ou libreOfficeCalc, ou geogebra ). Saisir les valeurs des températures et celles des résistances.

Afficher la courbe représentant les variations de la résistance de la thermistance en fonction de la température. Commenter l’allure de cette courbe.

Appel professeur pour valider votre courbe

b) La valeur nominale d’une thermistance correspond à sa résistance électrique

à 25°C

Déterminer à l’aide du graphique précédent, la valeur nominale de la résistance de la thermistance.

Prolongation possible : Dans quels appareils électriques utilise-t-on une thermistance ?