Objectif de l’étude : Être capable de réaliser un cadre en acier carré intégrant les techniques de découpe à 45°( scie à ruban), d’équerrage et de soudure suivant des côtes imposées.

Mise en situation : Vous êtes technicien métallier chez Constructeur & Aménageur de Véhicules de Pompiers (CAVP), une entreprise spécialisée dans la fabrication et l’aménagement de camions de secours. Votre équipe travaille sur la conception de cadres de fixation en acier pour des équipements critiques embarqués, comme les supports de lance à incendie ou les rangements de matériel de secours.

Problématique : Comment fabriquer un cadre en acier carré (145 mm × 145 mm) pour un véhicule de pompiers, en utilisant un poste à souder MAG, tout en garantissant une précision dimensionnelle (±0.5 mm) ?

Cadre de fixation

Comment suis-je évalué ?

T3.2.2 Les débits et les usinages mises en forme sont réalisés dans les tolérances demandées ?

Cette activité fera appel aux compétences suivantes :

| Compétences | Non acquis | Développement potentiel | Acquis | Maîtrisé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C3.4.3 Rendre compte de l’activité́ |  |  |  |  |
| C3.4.1 Renseigner les documents de travail |  |  |  |  |
| C3.1.4 Assurer la maintenance du poste de travail et des équipements |  |  |  |  |
| C3.1.1 Réaliser les fabrications |  |  |  |  |

A quoi sert de fabriquer le cadre en acier avec précision ?

Le cadre en acier va vous permettre de comprendre l’importance de la précision et de la qualité dans un métier ou la fabrication avec soin est important pour la sécurité. Un simple cadre mal fabriqué peut avoir des conséquences graves en situation d’urgence.

Gamme de fabrication :

| Étape | Description | Outils/Matériel | Points Clés | Validation (✅/❌ ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Préparation | Vérifier les plans et les dimensions. Préparer les 4 tubes (30×30×2 mm). | Plans, tubes acier, mètre ruban | Longueur des tubes : 145 mm. |  |
| 2. Tracé | Tracer les lignes de coupe à 45° sur chaque extrémité. | Équerre, marqueur, règle métallique | Utiliser un gabarit pour uniformiser les angles. |  |
| 3. Découpe | Découper les tubes à 45° avec une scie à ruban. | Scie à ruban, étau | Vitesse lente pour une coupe nette. |  |
| 4. Ébarbage | Limer ou meuler les bavures après découpe. | Lime, meuleuse | Éliminer les aspérités pour un assemblage précis. |  |
| 5. Assemblage à blanc | Assembler les tubes pour vérifier l’équerrage. | Surface plane, équerre magnétique, serre-joints | Vérifier les diagonales (205 mm) et les angles (90°). |  |
| 6. Pointage | Faire des points de soudure aux 4 coins. | Poste à souder MAG, fil 0.8 mm, gaz (Ar/CO₂) | Intensité : ~80-90 A. Alterner les côtés. |  |
| 7. Contrôle intermédiaire | Vérifier l’équerrage et les dimensions. | Équerre, mètre ruban | Corriger si nécessaire avant soudure définitive. |  |
| 8. Soudure définitive | Souder les 4 coins en pleine pénétration. | Poste à souder MAG, masque, gants | Alterner les côtés. Laisser refroidir entre les passes. |  |
| 9. Contrôle final | Vérifier les dimensions, les angles et la qualité des soudures. | Équerre, mètre ruban, loupe | Diagonales = 205 mm ±1 mm. Soudures sans défauts. |  |
| 10. Finitions | Ébarber les soudures et nettoyer le cadre. | Meuleuse, brosse métallique | Meuler les bavures pour un rendu lisse. |  |
| 11. Tests | Réaliser les tests de charge, vibration et équerrage. | Sacs de sable, marteau, règle | Charge : 50 kg max. Pas de déformation visible. |  |

### Les questions à se poser avant de découper à la scie à ruban ?

Exercice 1 : Comment choisir le tube carré pour fabriquer le cadre ?

Associe chaque mot de la liste ci-dessous à l’image qui lui correspond.

Cornière

Carré

Tube carré

Tube rond

Rond

Fer plat

Comment mettre un cadre d’équerre ?

| Étape | Action | Outil | Critère de validation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Assembler les 4 côtés du cadre sans les souder. | Serre-joints, surface plane | Les tubes sont alignés et maintenus fermement. |
| 2 | Mesurer la première diagonale | Mètre ruban | Notez la valeur (doit être proche de 205 mm). |
| 3 | Mesurer la deuxième diagonale | Mètre ruban | Notez la valeur. |
| 4 | Comparer les deux diagonales. | - | Les diagonales doivent être égales (205 mm). |
| 5 | Si les diagonales sont inégales, ajuster les angles en tapotant les coins avec un maillet. | Maillet en caoutchouc | Les diagonales deviennent égales. |
| 6 | Vérifier à nouveau les diagonales. | Mètre ruban | Les deux diagonales mesurent 205 mm. |
| 7 | Fixer l’assemblage avec des points de soudure. | Poste à souder MAG | Les angles restent à 90° après fixation. |

Auto évaluation

Consigne : Vous aller devoir réaliser votre auto évaluation sur la pièce que vous venez de fabriquer. Pour cela, un point de repère vous aidera à vous positionner :

Aucune des étapes n’est réalisée seul.

L’aide du professeur ne permet pas de démarrer.

Les opérations  ne sont réalisées qu’avec l’intervention du professeur à chaque étape

Les opérations  sont réalisées seul   mais la démarche est incomplète et / ou incohérente.

Les opérations  sont réalisées seul.   La démarche est complète et cohérente cependant les résultats sont faux.

La démarche est cohérente et les résultats sont justes.

L’élève effectue les opérations en autonomie.

Il réalise le corrigé et peut expliquer sa démarche.

Zone de non maîtrise

Zone de Compétence

Zone de développement potentiel

Entourez la zone où vous pensez vous situer

Question N° C3.1.1 :

Le processus de fabrication (mise en débit, mise en forme…)

est correctement mis en œuvre ?

Question N° C3.1.1 :

La programmation et le réglage des machines conventionnelles

et/ou numériques sont réalisés ?

Question N° C3.1.4 : Les moyens de nettoyage sont mis en œuvre ?

Question N° C3.4.3 : Le compte rendu de l’activité́ écrit et/ou oral est correct ?

Question N° C3.4.1 : Les documents de travail sont correctement renseignés ?